Tên đề tài: Thiết kế và thi công hệ thống IOT giám sát dịch vụ đưa đón học sinh trên xe

- Sơ đồ khối hệ thống (mô tả cơ bản)

Hệ thống có thể chia thành 4 khối chính:

(a) Khối nhận diện & điểm danh học sinh

- Thẻ RFID → Module đọc thẻ (RFID) → Vi điều khiển (ESP32).

- Khi học sinh lên xe, quẹt thẻ → hệ thống lưu thời gian, tên học sinh, trạng thái lên/xuống lên Web và hiển thị trực tiếp lên LCD.

(b) Khối giám sát tình huống trên xe (AI + camera)

- Camera AI (ESP32-CAM) thu hình ảnh/video.

- AI xử lý ( Ngôn ngữ Python và các thư viện của Python) để phát hiện: học sinh ngủ gật, mệt, bỏ quên trên xe.

(c) Khối kết nối và lưu trữ dữ liệu

- ESP32 gửi dữ liệu (RFID + AI) → Server / Firebase.

- Dữ liệu lưu trữ trên Database (MySQL, Firebase, v.v.).

- Quản lý trên Web (giáo viên, phụ huynh, quản lý xe có thể xem).

(d) Khối giám sát & cảnh báo

- Hệ thống gửi cảnh báo qua:

  - Ứng dụng di động (Blynk, Mail).

  - Web dashboard.

  - Loa/buzzer trên xe (cảnh báo khi còn sót học sinh).

## 2. Các phần mềm sử dụng

- Arduino IDE → Lập trình ESP32 / vi điều khiển.

- Python + OpenCV / TensorFlow Lite / Mediapipe → Nhận diện hình ảnh (AI).

- Firebase Realtime Database → Lưu dữ liệu điểm danh + tình huống.

- Web Application (HTML/CSS/JS, JQuery, hoặc Bootrap) → Dashboard giám sát.

- Mobile App (Blynk, Mail,) → gửi cảnh báo phụ huynh & giáo viên.

## 3. Các thiết bị có thể sử dụng

- Vi điều khiển xử lí trung tâm:

  - ESP32 (Wi-Fi, Bluetooth).

- Thiết bị nhận dạng:

  - RFID module.

  - Thẻ RFID.

- Camera & cảm biến AI:

  - ESP32-CAM.

- Thiết bị cảnh báo:

  - Buzzer, loa mini.

  - Màn hình LCD/OLED hiển thị thông tin.

Tóm lại, cốt lõi hệ thống gồm:

- RFID để điểm danh.

- Camera AI để phát hiện tình huống.

- ESP32 làm trung tâm xử lý & gửi dữ liệu về server.

- Ứng dụng/Web để giám sát + cảnh báo.